航食公司新厂区货架采购项目采购需求

# 一、项目概况

### 航食公司新厂区投入使用后，需承接机供品、包装材料、地面销售物资等多品类物资的仓储管理工作，现有仓储模式存在空间利用率不足、物资存取效率偏低等问题。为适配不同物资存储特性，优化库区货位规划，本次拟采购重型横梁式货架及不锈钢货架，为新厂区仓储业务标准化、高效化运行提供硬件支撑，实现多品类物资分类规范存储，提升仓储空间利用率与物资存取效率，保障仓储作业安全。

- （二）预算情况

- 航食济南新园区投资立项预算内。

# 三、采购计划批复情况

### 已通过2026年采购计划审批。

# 四、采购需求

### 清单中的数量为参考数量，可能根据现场实际情况有所下调或上涨，最终结算以实际交付为准；清单所列尺寸需由供应商现场实地测量，因部分位置存在异形结构，货架尺寸会有定制需求（如货架长度），具体以现场实测为准，最终尺寸按实地测量尺寸执行。

| ## 产品名称 | ## 参考数量 | ## 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 重型横梁式货架 ## （常规） | ## 96 | ## 材质标准 | ## 立柱/横梁：Q235B 冷轧钢，符合 GB50017-2017；表面除锈+磷化+静电喷塑处理。 ## 提供材质证明，喷塑涂层耐盐雾≥300 小时。 |
|  |  | ## 尺寸规格 | ## 长2500mm×宽1200mm×高3800mm（允许误差±5mm）。货架宽度（进深）需适配800mm*1200mm、1000mm*1200mm两种托盘上架，进叉方向为800mm和1000mm处。 |
|  |  | ## 结构设计 | ## 底层无层隔板（直接落地存储），上部设2层横梁；螺栓连接，层距可调；整体适配仓库通道规划。底层无遮挡，便于地面清洁，每层层距不小于1200mm，层距调节步距≤50mm。 |
|  |  | ## 承重性能 | ## 每层额定承重≥2000kg（均匀分布）；按120%额定载荷（2400kg）静载测试24h无永久变形、无结构损坏。第三方承重检测报告（含 2400kg载荷测试）合格，实测无变形、晃动。 |
|  |  | ## 板材厚度 | ## 立柱不低于100*70*2.0mm；横梁不低于120*50*1.5，其中承重面≥3.0mm。卡尺实测达标。 |
|  |  | ## 层板配置 | ## 平面钢板，厚度≥1.5mm，每块层板下5根矩管筋，表面防滑处理。 |
|  |  | ## 表面处理 | ## 喷塑均匀光滑（建议颜色为纯色系，供应商需优先出具效果图），无流挂、气泡、划痕、毛刺。涂层附着力强（百格测试≥4 级） |
|  |  | ## 安全配件 | ## 高强度碳钢安全销（每根横梁两端标配）、防撞护脚（黄/红警示色，高度≥200mm）、M16×120mm膨胀螺栓。 |
|  |  | ## 安装精度 | ## 立柱垂直度偏差≤3mm/m，横梁水平度偏差≤2mm/m，整体排列整齐。需与地面镶嵌，保证货架稳定。 |
| ## 重型横梁式货架 ## （柱子区） | ## 12 | ## 材质标准 | ## 立柱/横梁：Q235B 冷轧钢，符合 GB50017-2017；表面除锈+磷化+静电喷塑处理。 ## 提供材质证明，喷塑涂层耐盐雾≥300 小时。 |
|  |  | ## 尺寸规格 | ## 内长900mm×宽1200mm×高3800mm（允许误差±5mm），货架宽度（进深）需适配整800mm*1200mm托盘上架，起叉方向为800mm处。柱子区货架与柱子固定美观。 |
|  |  | ## 结构设计 | ## 底层无层隔板（直接落地存储），上部设2层横梁；螺栓连接，层距可调；整体适配仓库通道规划。底层无遮挡，便于地面清洁，需与常规货架层高一致、美观，层距调节步距≤50mm。 |
|  |  | ## 承重性能 | ## 每层额定承重≥2000kg（均匀分布）；按120%额定载荷（2400kg）静载测试24h无永久变形、无结构损坏。第三方承重检测报告（含 2400kg载荷测试）合格，实测无变形、晃动。 |
|  |  | ## 板材厚度 | ## 立柱不低于100*70*2.0mm；横梁不低于120*50*1.5，其中承重面≥3.0mm。卡尺实测达标。 |
|  |  | ## 层板配置 | ## 平面钢板，厚度≥1.5mm，每块层板下5根矩管筋，表面防滑处理。 |
|  |  | ## 表面处理 | ## 喷塑均匀光滑（建议颜色为纯色系，供应商需优先出具效果图），无流挂、气泡、划痕、毛刺。涂层附着力强（百格测试≥4 级） |
|  |  | ## 安全配件 | ## 高强度碳钢安全销（每根横梁两端标配）、防撞护脚（黄/红警示色，高度≥200mm）、M16×120mm膨胀螺栓。 |
|  |  | ## 安装精度 | ## 立柱垂直度偏差≤3mm/m，横梁水平度偏差≤2mm/m，整体排列整齐。需与地面、柱子镶嵌，保证货架稳定。 |
| ## 304不锈钢 ## 中型货架 ## （A款） | ## 21 | ## 材质标准 | ## 主体：304不锈钢（06Cr19Ni10），符合GB 4806.9-2023；板材符合 GB/T 3280-2015。 |
|  |  | ## 尺寸规格 | ## 长2000mm×宽600mm×高2000mm（允许误差 ±5mm）。 |
|  |  | ## 结构设计 | ## 4层（含顶层），卡扣式连接，底层离地≥150mm；立柱带加强筋，拆装便捷、层距可调。结构稳固，无晃动，层距调节步距≤50mm。 |
|  |  | ## 承重性能 | ## 每层额定承重≥500kg（均匀分布）；按120%额定载荷静载测试24h无永久变形。第三方承重检测报告合格，实测无变形。 |
|  |  | ## 板材厚度 | ## 立柱≥1.0mm，横梁≥1.0mm，层板≥0.8mm。卡尺实测达标。 |
|  |  | ## 表面处理 | ## 电解抛光，保留原有材质颜色，表面粗糙度Ra≤0.8μm；无毛刺、划痕、凹陷、锈斑。 |
|  |  | ## 安全配件 | ## 304不锈钢安全销、防撞护脚（黄/红警示色，高度≥150mm）、M12×100mm膨胀螺栓。 |
| ## 304不锈钢 ## 中型货架 ## （B款） | ## 16 | ## 材质标准 | ## 主体：304不锈钢（06Cr19Ni10），符合GB 4806.9-2023；板材符合 GB/T 3280-2015。 |
|  |  | ## 尺寸规格 | ## 长2000mm×宽800mm×高2000mm（允许误差 ±5mm）。 |
|  |  | ## 结构设计 | ## 4层（含顶层），卡扣式连接，底层离地≥150mm；立柱带加强筋，拆装便捷、层距可调。结构稳固，无晃动，层距调节步距≤50mm。 |
|  |  | ## 承重性能 | ## 每层额定承重≥500kg（均匀分布）；按120%额定载荷静载测试24h无永久变形。第三方承重检测报告合格，实测无变形。 |
|  |  | ## 板材厚度 | ## 立柱≥1.0mm，横梁≥1.0mm，层板≥0.8mm。卡尺实测达标。 |
|  |  | ## 表面处理 | ## 电解抛光，保留原有材质颜色，表面粗糙度Ra≤0.8μm；无毛刺、划痕、凹陷、锈斑。 |
|  |  | ## 安全配件 | ## 304不锈钢安全销、防撞护脚（黄/红警示色，高度≥150mm）、M12×100mm膨胀螺栓。 |

## （一）需执行的国家、行业、地方或其他标准规范

### 供应商需具备《钢结构工程专业承包资质》（三级及以上）、《安全生产许可证》，货架生产需符合ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。

### 货架需满足GB/T27924-2011《货架术语》、GB50017-2017《钢货架结构设计规范》，不锈钢货架需额外符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》；喷涂材料需符合国家环保标准，甲醛等有害物质含量达标。

## （二）交付或实施的时间和地点

### 交付/实施地点：航食公司新厂区；

### 交付/实施时间：航食新厂区搬迁之前（参照2026年7月20日），供应商需在约定时间内完成货架的运输、卸货、安装调试全部工作。

## （三）其它要求

### 1、运输与安装服务：供应商负责运输、卸货、安装调试，安装前完成现场勘测并提供库区布局优化建议；安装后清理施工现场，无施工垃圾残留，遵守厂区安全管理规定。

### 2、质保服务：货架整体使用寿命≥10年，质保期内非人为损坏免费维修或更换，质保期内响应时间≤24 小时；

### 3、后期服务：支持货架层距调整、少量拆装，质保期内免费提供3次以内调整服务，供应商可根据仓储需求变化提供长期技术支持。

### 4、验收标准：外观、尺寸、安装精度、承重、资料均达标，整体满足结构稳固、操作便捷、安全防护到位的使用需求，否则不予验收。

### 5、团队配置：供应商需明确项目负责人及安装团队资质，其中，项目负责人需具备5年以上货架项目管理经验，安装人员需持有特种作业操作证（如焊工证、高空作业证），并提供相关人员资质证书复印件。

### 6、资料要求：验收时提供材质证明、第三方承重检测报告、产品合格证、安装说明书、质保书、食品接触材料合规证书（不锈钢货架），检测报告应具有CMA或CNAS认证资质。

### 本采购需求中未明确的细节，由采购方与供应商协商确定，且需符合国家相关标准及厂区仓储管理要求。

# 五、依据项目特点需提供的其他信息

供应商需提供以下样品，重型横梁式货架立柱1段（长 500mm）、横梁1段（长500mm），不锈钢货架立柱1段（长500mm）、层板1块（300mm×300mm）。

供应商需优先提供货架现场摆放立体效果图，确认货架选色要求，确保设计方案与现场实际情况要求相符。