- 数据采集工作站技术要求

- ★外观结构：表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。立柜式设计，应具备鼠标、键盘、4个360度移动脚轮。

- 内存≥ 8G，存储容量：≥ 10T（固态硬盘），原装固态硬盘单个容量≥ 256G。

- 显示屏：应采用触摸屏，显示屏尺寸应≥19寸，显示屏分辨率应≥1280x1024。

- 接入注册功能：执法记录仪接入执法数据采集设备时，应能获取执法记录仪的产品序号和警号，并查验该产品序号与警号是否进行了关联配置；如未关联，应能通过管理员密码验证和关联配置完成注册。

- ★接入能力：可同时接入≥20台执法记录仪进行数据采集。

- ★数据采集功能：应能自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等MP4/JPG/WAV/TXT格式的数据，非MP4/JPG/WAV/TXT格式的数据不予采集。应能验证采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据应能正常浏览。

- 数据浏览功能：应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据。

- ★数据上传功能：应能自动或手动上传视音频、音频、照片、日志或索引等数据到管理服务器，应能设置自动上传时间。已采集数据的上传状态可查询、可校验。经校验未上传的数据索引和文件应可重新上传。

- 优先采集功能：具有优先采集接口，当此接口接入执法记录仪后，可自动暂停其他接口的数据采集而优先采集此接口的数据。优先采集接口数据采集完毕后，可自动恢复其他接口的采集。

- 时间校正功能：应能自动对接入的执法记录仪进行时间校正，时间应精确到年、月、日、时、分、秒。

- 充电功能：应能对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态，并能够同时对多个接入的执法记录仪进行充电。

- 数据检索功能：应能对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、警号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询。具有权限的用户，可将检索的文件批量导出至外接存储介质。

- ★重要标记功能：应能对已采集的数据进行重要标记，具备批量标记功能。

- 数据清空功能：应能自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据。

- 数据自动删除功能：通过管理软件应能手动或按设定计划自动删除数据，已标记的重点文件不应被自动删除。

- ★日志功能：应能自动对数据采集设备的运行状态及所有操作进行日志记录，日志内容包括但不限于开/关机、用户登录及操作、记录仪的接入、记录仪数据采集、故障发生/恢复等时间。应能对已采集的记录仪日志进行读取，获取记录仪开关机、开始录像等时间。

- ★备份：应用于分布式系统的执法数据采集设备应具有冗余备份功能，当有一块磁盘出现故障或被拔出，不应影响数据的正常写入，已存储的数据不应丢失。应能定期对采集软件程序数据库自动进行备份，备份周期及备份保留期限可设。

- ★登录安全性：进入执法数据采集设备操作系统界面时应需通过用户名和密码进行身份鉴别。

- 软件升级功能：执法数据采集设备应具备本地升级或通过管理服务器远程升级两种升级模式。

- ★数据浏览：管理平台应能对视音频、音频进行回放，对照片和日志进行查看。在数据浏览过程中，可查看数据的浏览次数、下载次数、所属部门等属性，并可手动将视频与业务进行关联。在视音频播放过程中，可进行打点操作，并形成打点标记，可通过打点标记进行快速浏览。具备百千兆网口，提供调试以便内网内远程查询。

- ★案件管理功能：应能通过管理平台新增、修改、查询、删除案件档案，并可设定案件关联机制，将已上传的视音频文件与案件进行自动关联。

- 兼容功能：兼容符合公安部《单警执法视音频管理系统》标准的执法记录仪。

- 数据统计功能：通过管理软件应能根据执法数据采集设备产品型号和序号代码、使用者姓名、警号、单位名称、单位编号、时间、文件类型、文件标记等中的一种或多种条件对已存储的视音频、音频、照片和日志等数据进行统计。

- 统计趋势图：管理平台应能对时间范围内摄录的视音频文件数量、总时长、标注数、标注时长、标注比率进行统计对比，并以图表展示。

- 统计趋势对比图：管理平台应能对各部门时间范围内上传文件总个数、视频总时长趋势对比，并以图表展示。

- ★集存监控功能：管理平台应监控集存文件应上传文件数量、容量，应清理文件数量、容量，监控集存总容量、剩余容量、容量使用率等，并能以电子表格的形式导出。

- 采集设备在线监测功能：管理平台应能实时检测系统中执法数据数据采集设备总数及在线数，并可实时查看在线设备IP地址、设备编号、所属部门、软件版本、设备状态、运行状态等信息。

- 系统服务监测：管理平台应能对服务器系统资源进行实时监测，可实时检测服务器的CPU、内存状态，服务器信息、磁盘使用信息，端口使用情况、使用客户端数量、运行时长等。

- ★系统预警：当出现数据采集设备离线、存储空间不足、CPU 、内存占用异常，数据异常积压未上传，用户未长时间未登录时，管理平台应自动发出预警信息。具备权限的用户可通过管理平台对预警信息进行处理，并留存处理方案。

- ★系统安全：系统登录时应使用用户名和密码进行身份鉴别，密码设置应具有复杂程度要求。对高频访问、非规定时间段登录、核心功能操作、非常规业务操作、黑名单解锁等操作留痕。如连续登录失败超过系统规定值，则锁定账号。需高级权限管理解锁后恢复账号登录权限。被纳入黑名单的IP限制登录号段的账号登录，将被禁止访问。

- ★系统备份：管理平台应能自动对系统数据库进行备份，备份的数据应进行加密和压缩。并应能对系统配置文件备份，在系统或应用程序的配置文件发生更改时，自动进行配置文件备份。

- 预警管理：支持对数据采集站运行状态（如长期离线、存储不足、CPU/内存占用率异常、未上传文件数超标等）及用户操作行为（如记录仪长期闲置、视音频导入超时、拍摄与采集时间异常等）设置阈值告警，提供预警详情查询，助力异常情况闭环处理。

- 集存服务监控：监控集存文件的应上传文件数与容量、应删除文件数量与容量、集存总容量、剩余容量、容量使用率等，支持数据导出。

- 案件/警情/工单管理：支持案件、警情、工单的增删改查，可配置关联规则，实现与视音频文件的手动/自动关联。

- 配套提供同品牌记录仪上位机管理软件，且调试可用。

- 系统升级：如有系统升级，需及时提供，且支持技术指导。

- 拒绝非法关机：专配不间断电源，终止非常规关机操作。

- 兼容目前山航在用的所有音视频记录仪。

注：以上标★各项技术要求以公安部检测中心出具的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖原厂公章，为确保所提供的数据采集工作站完全与单位现有记录仪、管理平台数据相兼容，实现无障碍传输并可无缝接入，供应商须提供原厂针对本项目的无缝兼容承诺函，加盖原厂公章。如若虚假响应采购方有权终止合同。