山东金平航食青岛分公司出港回港区门封项目采购需求

- 采购需求

- （一）门封的目标功能

- 安装后，需保证食品车尾部车厢周边与门封紧密接触，货车在后退倒车时压缩门封50mm-100mm，确保车厢（包括货车铰链间隙）、门封、生产区形成封闭区域，外部人员、蚊虫、物品不能通过车厢与墙体之间的空隙进入生产区域；安装后效果类似图示3。

- （二）门封数量、质量技术规格需求

- 共计13个门洞，做海绵式门封，四周密封，带挂帘。每套门封带一对橡胶防撞垫（宽200mm*高300mm*厚100mm，尺寸仅供参考，实际已现场测量为准）。

- 1.门洞尺寸：W1450*H2400,上悬270mm。

- 以上为技术尺寸，实际尺寸需厂家现场测量。

- 2.门封材质要求

- 2.1表面采用0.8毫米的高密度聚酯纤维工业防水基布，坚固耐磨，防水、经久耐用，黑色；竖向有防护鳞片，带有黄色警示条，警示条宽度为80mm。

- 2.2内部填充的高压海绵具有至少98%的恢复性，密度不低于30千克/立方米，而且在低于-15℃的环境里保持柔韧性；

- 2.3上坎带挂帘，材质与2.1要求相同或更适用，挂帘长度需能覆盖、遮挡车厢与上坎间的间隙，不短于300毫米。

- 2.4防火性能不低于GB 8624-2012 B2 级（含）。

- 3.门封尺寸要求

- 3.1门封厚度不小于200mm，如图示2。

- 3.2门封宽度300毫米，安装方式如图示1。

- 注：以上所提到的尺寸数据均为填充材料尺寸，不包含外表蒙皮、装饰等附加部分。

- 4.门封骨架及安装要求

- 4.1骨架背板应采用坚固耐用的镀锌钢材，镀锌钢材厚度不低于1mm，确保安装后的门封稳固、耐用。

- 4.2高密度聚酯纤维工业防水基布固定是在衬垫的挡板上使用十六进制螺钉和金属扣眼，使整个高度的门封海绵被压缩时始终保证空气的溢出，减少门封损坏和爆裂的可能性，同时，金属扣眼可有效预防织物在固定点上的撕裂。

- 4.3原则上要求供应商对现场环境进行勘察，需根据使用场景，对现有风幕机设备做拆装处理；根据车辆倒车警示灯位置，对门封相应位置进行合理化调整。

- 4.4供应商需承担安装时的垃圾清运工作。

- （三）实施的时间和地点

- 安装时间：合同签订后的两周内。

- 安装地点：山东省青岛市胶东机场金航六路19号。

- （四）验收标准

- 1.门封材质符合要求，无破损；安装规范，无松脱。

- 2.车辆到位后，门封与车辆结合紧密。

- 3.供应商须提供CMA/CNAS检测报告，写明符合防火标准。

- （五）售后服务要求

- 1.质保服务:门封整体使用寿命≥10年，供应商应提供至少1年的质保服务（自验收合格之日起算）。

- 2.质保期内，因非人为因素及不可抗力之外的原因导致的产品故障或性能缺陷，供应商应提供免费维修、备件及更换，故障响应时间≤24小时。

- 3.质保期满后，供应商应继续提供终身维修、更换服务。所收取的维修人工费、配件费、上门服务费等各项费用不得高于同期市场公开报价。

- 门封图示