设备参数要求

- 所涉及核心交换机及接入交换机设备参数如下：

| 产品名称 | 数量 | 关键技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 2台 | - 配置支持不少于48个千兆自适应以太电口，4个SFP+万兆光口（配置4个万兆光模块），具备1个Slot扩容插卡槽位，配置双电源，双风扇模块； - 交换容量≥750Gbps，包转发率≥250Mpps； - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密； - 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； - 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能； - 支持跨设备链路聚合技术； - 可扩展防火墙安全插卡，提供官网截图证明； - 需与现有园区网SDN系统对接，并被SDN系统、网管平台纳管； - 3年原厂质保维保及技术支持服务。 |
| 接入交换机 | 4台 | - 交换容量≥500Gbps，包转发率≥200Mpps； - 配置千兆电口≥48个，SFP+万兆光口≥4个，配置4个万兆光模块，双电源； - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、OSPFv3； - 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； - 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能； - 需与现有园区网SDN系统对接，并被SDN系统、网管平台纳管； - 3年原厂质保维保及技术支持服务。 |