- 设备清单

| 设备 | 数量 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 服务器A | 1 | C86 服务器 |

注： 服务器配置的CPU需在中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告（2023年第1号~2024年第1号）所公布CPU名录中。GPU需符合自主可控要求。

- 配置说明

- 服务器A标准：单台配置如下

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | CPU信息 | CPU型号:C86 处理器（需求通用版型号，非特供版型号） 物理核心数≥24 基础主频≥2.2GHz 末级缓存容量≥64MB 线程数≥48 热设计功耗≤200W 支持内存的最高速率≥DDR4-3200MHz 通道数≥8 位宽≥64 |
| 2 |  | 主板规格 | 主板的CPU 和内存情况 | CPU型号：C86 处理器 CPU数量≥2 内存型号≥DDR4-3200MHz 内存数量≥8条 内存总容量≥256G |
| 3 |  |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量≥ 32 个 |
| 4 |  |  | 主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 |
| 5 |  |  | PCIe插槽接口 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 |  |  | 主板 PCIe插槽数量及规格 | PCIe 4.0插槽或接口≥ 10 个； |
| 7 |  |  | 网络接口 | 支持网络接口应不少于 6 个 1GE 网口 |
| 8 |  | 内存 规格 | 内存数量 | ≥8 |
| 9 |  |  | 内存规格 | ≥DDR4-3200MHz;内存总容量≥ 256GB |
| 10 |  |  | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在跟随机器打包的文件中明确 |
| 11 |  | 存储 规格 | 硬盘类型 | 支持SATA、SAS、NVME等磁盘类型 |
| 12 |  |  | 硬磁盘实配容量 | 配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等，单块容量不低于480G企业级SSD硬盘 |
| 13 |  |  | 硬盘实配数量 | 配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实现互为备份，支持热插拔； |
| 14 |  |  | 硬盘插槽 数量及规 格 | - 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； - 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块 |
| 15 |  | RAID卡规格 | RAID 卡支持的 SAS 接口数 | ≥8 |
| 16 |  | 网络 规格 | 网口速率 和数量 | 1Gb网卡数量≥2，总网口（不包含管理网口）≥6； 10Gb网卡数量≥2，总网口（不包含管理网口）≥4； |
| 17 |  | 外部 接口规格 | 显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |
| 18 |  |  | USB 接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0 等 |
| 19 |  | 电源 规格 | 电源模块 数量 | ≥2 |
| 20 |  |  | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求，支持热插拔 |
| 21 |  | 整机 规格 | 外观和结 构 | - 服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； - 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在跟随机器打包的文件中明确具体含义； - 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； - 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； - 服务器尺寸具体要求在跟随机器打包的文件中明确 |
| 22 |  |  | 尺寸（高 ×宽×深） | 本次需求19英寸工业标准2U机架式服务器，配置机架安装套件； |
| 23 |  |  | 服务器导轨 | 供应商提供适配所供服务器的导轨、安装方式等 |
| 24 |  |  | 环境适应 性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 5～40℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压 86～106kPa |
| 25 |  |  | 机械环境 适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 26 |  |  | 噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 27 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |
| 28 |  | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 29 |  | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算 单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 30 |  |  | 密码算法 实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 31 |  | RAID 卡功 能 | RAID 卡 RAID 级别 支持 | 外插12Gb技术高性能阵列卡，配置≥1GB FLASH缓存，带超级电容，配置断电保护功能，支持0，1，5，10，50等RAID级别； |
| 32 |  |  | RAID 卡 BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 33 |  | GPU | 数量 | 1块 |
|  |  |  | 显存容量 | ≥32G |
|  |  |  | 功耗 | 单张GPU功耗≤250W |
|  |  |  | 兼容性 | 兼容当前主流的AI框架和软件，如TensorFlow、PyTorch等。支持开源大模型 chatglm3-6B 的部署及开发 |
|  |  |  | 算力能力 | FP32≥18Tflops，FP16≥72Tflops，INT8≥192TOPS. |
| 34 |  | 电源 功能 | 电源热插 拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 35 |  |  | 电源过流 保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 36 |  | 整机 功能 | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 37 |  |  | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等） |
| 38 |  | 管理 系统功能 | BMC 固件 基础功能 | - 支持 DHCP 设置网络功能； - 支持静态 IP 设置网络功能； - 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； - 支持日志信息导出和记录删除功能； - 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； - 设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； - 支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； - 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； - 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机 运行状态； - 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； - 支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； - 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； - 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； - 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； - 支持设置口令策略功能； - 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； - 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； - 支持读取设备主板的工作环境温度功能； - 支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； - 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； - 应支持固件版本查询、固件升级； - 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； - BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； - 支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 39 |  |  | BIOS固件基础功能 | - 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； - 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； - 支持设置界面中英文显示切换功能； - 支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； - 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； - 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； - 支持安全启动功能； - 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； - 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； - 支持 RAID 识别和启动功能； - 支持串口重定向功能； - 支持固件更新功能； - 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； - 支持网络引导启用和关闭功能 |
| 40 |  |  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 41 |  | 中文 信息处理功能 | 中文信息 处理 | 符合GB18030 的有关规定 |
| 42 | 安全要求 | 关键 部件安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件应当在中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告（2023年第1号~2024年第1号）所公布名录中 |
| 43 |  | 固件 安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 44 |  |  | 异常下电 关键数据 保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持 数据备份恢复机制，防止系统异常 掉电导致的数据文件丢失 |
| 45 |  | 系统 安全要求 | 弱口令字 典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 46 |  |  | 白名单访 问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 47 |  |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 48 |  |  | 密码证书 安全加密 存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 49 |  |  | 敏感信息 安全加密 传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 50 |  | 物理安全 | 物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 51 |  | 限用 物质的限量要求 | 限用物质 的限量要 求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 52 | 性能要求 | CPU 性能 | CPU主频 | ≥2.2GHz |
| 53 |  |  | 单CPU核 数 | ≥24 |
| 54 |  |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥64MB |
| 55 |  | 内存 性能 | 单内存模块容量 | ≥16GB |
| 56 |  |  | 内存速率 | ≥3200MT/s |
| 57 |  | RAID 卡性能 | RAID 卡缓 存容量大 小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡缓存容不少于 1GB |
| 58 |  | 电源 能耗 | 电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 59 | 兼容要求 | 部件 兼容性要求 | 内存兼容 性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 60 |  |  | 固态存储 兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 61 |  |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 62 |  |  | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 63 |  |  | 功能卡兼 容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 64 |  | 外设 兼容性 | 外设兼容 性 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、 移动硬盘、USB光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 65 |  | 软件 兼容性 | 数据库兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 66 |  |  | 中间件兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 67 |  |  | 平台软件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 68 |  |  | 虚拟化软 件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 69 | 可靠性要 求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h |
| 70 |  | 整机 可靠性要求 | 整机可靠 性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 71 |  |  | 风扇可靠 性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 72 |  |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |

- 服务要求

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装及运 输要求 | 包装 及运输要求 | 标志、包 装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3标准的相关规定 |
| 2 | 部署实施服务要求 | 安装要求 | 安装要求 | 提供设备上架安装及系统部署实施服务，提供设备上架施工过程中的材料【包括但不仅限于机柜间主干线缆、光纤跳线（万兆OM3）、配线架、尾纤、耦合器、光纤线缆、熔纤费等（上述配件要求品牌为泛达或同档次）】；按照甲方标准对强电、弱电线缆进行整理 |
| 3 |  | 试运行要求 | 设备试运行期 | 设备加电运行3个月，无硬件故障与固件bug |
| 4 |  | 授权及承诺函 | 授权及承诺函要求 | 出具设备生产制造厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函。设备生产制造厂商需承诺在质保维保期满后提供不低于质保维保期内的原厂质保维保及技术支持的有偿服务 |
| 5 | 服务要求 | 服务 响应 | 服务响应 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 提供出现故障后30分钟响应，4小时内人员到达现场，24小时配件到现场。对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； - 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； - 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 6 |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 7 |  | 服务 周期 | 服务周期 | - 产品免费服务周期（含换件和维修）应为 5 年； - 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； - 产品发布日期需在跟随机器打包的文件中明确 |
| 8 |  | 服务 工具要求 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 9 |  |  | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 10 |  |  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 11 |  | 增值 服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 12 |  |  | 服务保障 | 设备生产制造厂商需承诺在质保维保期满后提供不低于质保维保期内的原厂质保维保及技术支持的有偿服务，有偿质保维保服务费用需在此次投标现场提供报价承诺函，设备生产制造厂商原厂需对该报价承诺函加盖原厂公章。 |
| 13 |  |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 14 | 供保要求 | 供应 链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |