附件5.技术参数要求

1 整车尺寸：厂家自行提供（限高3800mm、限宽3100mm）；

2 平台工作高度：最低≤2700mm；最高≥6000mm；

3 前平台固定部分尺寸：（小平台）长≥1400mm，宽≥2000mm；

4 前平台活动部分尺寸：长≥900mm，宽≥1000mm；

5 前平台活动部分左右调整范围：≥600mm；

6 前平台活动部分伸缩调整范围：≥600mm；

7 前平台额定载荷：≥2000kg；

8 车厢额定载荷：≥5000kg；

9 续航里程：≥400km；

10 储能装置种类：磷酸铁锂电池；

11 总成电压：≥300V；

12 总储能电量：≥240kWh；

13 充电方式：直流；

14 充电时长：≤4小时；

15 底盘：庆铃品牌纯电动二类底盘；

16 储能装置：宁德时代、合肥国轩或同等档次品牌产品；

17 电池类别：磷酸铁锂电池

18 防护等级：≥IP67，并配置锂离子电池箱火灾防控装置。